2021年漯河市砂轮产品质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市生产的砂轮产品质量进行了监督抽查。本次抽查共抽取了郾城区、召陵区、舞阳县3个县（区）3家企业生产的6批次砂轮产品，6批次均合格。

本次监督抽查主要依据GB2494-2014《固结磨具  安全要求》、JB/T3715-2016《固结磨具  修磨用钹形砂轮》、JB/T4175-2016《固结磨具  纤维增强树脂切割砂轮》及《漯河市2021年砂轮产品质量监督抽查实施方案》，对回转强度、孔径、裂纹、不平衡量等项目进行了检验。

本次抽查未发现不合格产品。

具体抽查结果如下：

2021年漯河市砂轮产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 （标称） | 商标 （标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维增强树脂切割砂轮 | 锐迪尔 | 41-400×3.2×32-A/F30 Q 4 BF-70m/s | 2021.03 | 漯河市锐达磨料磨具有限公司 |
| 2 | 修磨用钹形砂轮 | 锐迪尔 | 27-100×6×16-A/F24 Q 4 BF-60m/s | 2021.03 | 漯河市锐达磨料磨具有限公司 |
| 3 | 纤维增强树脂切割砂轮 | 屠龙 | 41-400×3.2×32-A/F30 Q 4 BF-70m/s | 2021.04.17 | 漯河屠龙磨料磨具有限公司 |
| 4 | 修磨用钹形砂轮 | 屠龙 | 27-180×6×22.2-A/F24 Q 4 BF-70m/s | 2021.04.17 | 漯河屠龙磨料磨具有限公司 |
| 5 | 纤维增强树脂切割砂轮 | 三雄 | 41-400×3.2×32-A/F30 Q 4 BF-72m/s | 2021.03 | 漯河三雄磨料磨具有限公司 |
| 6 | 纤维增强树脂切割砂轮 | 三雄 | 41-107×1.2×16-A/F60 Q 4 BF-70m/s | 2021.03 | 漯河三雄磨料磨具有限公司 |

重点提示：

回转强度是砂轮产品的最重要项目，直接关系到砂轮产品使用者的生命、财产安全，是国家强制标准所要求必须达标的，也是砂轮产品质量水平中最重要的一项。使用回转强度不合格的砂轮产品，会导致高速旋转状态下砂轮破裂，易造成安全事故，致伤致残，严重者威胁生命。

孔径偏大、不平衡量超标，会造成砂轮在机床上运转时砂轮动平衡严重超差，从而导致砂轮在使用过程中产生较大振动和偏心力，对机床主轴和砂轮本身造成伤害，严重时会导致砂轮破裂。

砂轮存在裂纹，易导致在使用中破裂。